Kinect v2 转台三维重建

Python / Open3D 完整说明文档  v2.0

reconstruct_v2.py  |  支持 Poisson 表面重建 + 位姿图优化

数据: Kinect v2 RGB-D x 25 帧  |  输出: 网格 .ply (MeshLab 可直接打开)

# 1  v2.0 新增功能概览

本版本（reconstruct_v2.py）在 v1.0 基础上新增三项关键改进，直接针对拼接鬼影和最终视觉效果问题：

| 模块 | v1.0 原版 | v2.0 改进 |
| --- | --- | --- |
| 拼接精度 | 仅等角度旋转，无精配准 | Colored ICP + 全局位姿图优化，消除鬼影 |
| 漂移修正 | 无 | 闭环约束 + GlobalOptimization，25帧累积误差归零 |
| 最终输出 | 散点云 .ply | Poisson 网格 .ply，MeshLab 可直接渲染实体 |
| 颜色修复 | KNN 无距离限制 | 最大修复距离 2 cm，避免背景误染 |
| 法向量 | 不估算 | 自动估算并法向一致化，Poisson 必需 |

# 2  环境配置

## 2.1  安装依赖

pip install open3d numpy scipy Pillow

国内网络可加镜像：

pip install open3d numpy scipy Pillow -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

## 2.2  验证安装

python -c "import open3d as o3d; print(o3d.__version__)"

输出版本号 >= 0.18 即可。

## 2.3  目录结构

project/

reconstruct_v2.py

0001_color.tif  0001_depth.tif

0002_color.tif  0002_depth.tif

...

0025_color.tif  0025_depth.tif

# 3  处理流程详解

| 步骤 | 操作 | 函数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 逐帧读取 TIFF，3x3 中值滤波，反投影到 3D | load_frame() |
| 2 | ROI 裁剪，保留植物+花盆区域 | extract_roi() |
| 3 | 代数圆拟合自动估算旋转中心 | estimate_center_auto() |
| 4 | 交互式 Shift+Click 精确选中心（可跳过） | pick_center() |
| 5 | 等角度旋转：粗对齐所有帧 | rotate_pts() |
| 6 | 相邻帧 Colored ICP（颜色+几何双约束） | pairwise_colored_icp() |
| 7 | 全局位姿图优化 + 闭环约束，消除漂移 | build_pose_graph() |
| 8 | 用优化位姿合并所有帧 | main() |
| 9 | 体素下采样 + 统计去噪 + HSV颜色修复 | repair_colors() |
| 10 | Poisson 表面重建，低密度三角面裁剪 | poisson_mesh() |
| 11 | 输出网格 .ply（MeshLab）+ 备用点云 .ply | main() |

# 4  运行步骤

- 打开终端，cd 进入数据目录

- 运行脚本：

python reconstruct_v2.py

- 看到提示后按 Enter 开启交互选点（或输入 n 跳过）

- 在弹出窗口中 Shift+Click 转台底部中心，关闭窗口

- 等待处理（约 5-15 分钟，取决于数据量和 ICP 迭代）

- 查看输出：

  - final_mesh_pos.ply  —— 主要结果，用 MeshLab 打开

  - final_mesh_neg.ply  —— 备用结果（转台方向相反）

  - final_cloud_pos.ply —— 备用点云

# 5  MeshLab 打开与渲染设置

提示：参考图的效果就是 MeshLab + Poisson 网格 + 顶点颜色渲染，下面的步骤可以完全复现。

## 5.1  打开文件

- 打开 MeshLab

- File > Import Mesh，选择 final_mesh_pos.ply

- 如果模型是黑色：检查下方 5.2 的渲染设置

## 5.2  启用顶点颜色渲染

- 工具栏点击 Render > Color > Per Vertex

- 或快捷键：按键盘 Shift+C 切换顶点颜色

- 如颜色仍不显示：右侧 Layers 面板 > 右键 mesh > Properties > 确认 Vertex Color 已勾选

## 5.3  网格不完整/有空洞

原因：Poisson 重建要求点云法向量一致，边缘区域点密度低时会出现空洞。修复方法：

- 在脚本中将 POISSON_DEPTH 从 9 改为 8（粗糙但空洞少）

- 或将 POISSON_DENSITY_TRIM 从 0.02 改为 0.05（去掉更多飘散面）

- 或在 MeshLab 中：Filters > Remeshing > Close Holes

## 5.4  常用 MeshLab 操作

| 操作 | 路径 / 快捷键 |
| --- | --- |
| 旋转视角 | 鼠标左键拖动 |
| 平移 | 鼠标中键拖动 或 Ctrl+左键 |
| 缩放 | 滚轮 或 右键拖动 |
| 切换顶点颜色 | Render > Color > Per Vertex 或 Shift+C |
| 切换线框 | Render > Render Mode > Wireframe 或 W |
| 切换实体+线框 | Render > Render Mode > Smooth+Wire |
| 平滑法向量 | Filters > Normals... > Recompute Vertex Normals |
| 导出截图 | File > Export Raster Layers > Export All Rasters as PNG |

# 6  手动选转台旋转中心（关键步骤）

这是影响最终拼接质量最重要的步骤。中心偏差 1 mm 在 25 帧累积后会产生明显鬼影。

- 脚本提示 [打开交互选点窗口? Y/n] 时直接按 Enter

- 弹出 Open3D 三维查看器，显示第 1 帧点云

- 用鼠标将视角旋转至正上方俯视（按住左键拖动）

- 找到转台底部中心区域（通常是花盆底座圆心）

- 按住 Shift，左键点击中心点（可点多次取平均）

- 关闭窗口（按 Q 或点击右上角 X）

- 终端显示选中坐标，确认后流程自动继续

确认中心坐标后，可硬编码到脚本中跳过每次交互：

# 在 main() 函数里，替换 pick_center 调用：

center = np.array([0.0220, 0.0, 0.5321])  # 填入你的实测值

# 7  参数调优指南

| 问题现象 | 调整参数 | 调整方向 |
| --- | --- | --- |
| 拼接仍有鬼影 | CICP_DIST_FINE | 从 0.02 减小到 0.01（更严格配准） |
| ICP 不收敛/点飞走 | CICP_DIST | 从 0.05 增大到 0.08（放宽粗配准） |
| 网格有很多空洞 | POISSON_DEPTH | 从 9 减小到 8 |
| 网格太粗糙 | POISSON_DEPTH | 从 9 增大到 10（慢但精细） |
| 网格有飘散面 | POISSON_DENSITY_TRIM | 从 0.02 增大到 0.05-0.10 |
| 绿叶还是灰色 | MAX_D in repair_colors() | 从 0.02 增大到 0.03 |
| 花盆被错误染色 | MAX_D in repair_colors() | 从 0.02 减小到 0.01 |
| 运行太慢 | VOXEL_ICP | 从 0.004 增大到 0.006（ICP 点数少） |
| 点云太稀疏 | VOXEL_DENSE / VOXEL_CLEAN | 从 0.003/0.005 减小到 0.002/0.003 |

# 8  输出文件说明

| 文件 | 格式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| final_mesh_pos.ply | 三角网格 + 顶点颜色 | 主要输出，MeshLab 渲染实体效果 |
| final_mesh_neg.ply | 三角网格 + 顶点颜色 | 转台反向结果，取效果更好的一个 |
| final_cloud_pos.ply | 点云 + RGB 颜色 | 备用点云，可用于进一步处理 |
| final_cloud_neg.ply | 点云 + RGB 颜色 | 备用点云（反向） |

# 9  常见问题

| 问题 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| ImportError: open3d | 未安装 | pip install open3d |
| FileNotFoundError | 脚本与数据目录不同 | cd 到数据目录再运行 |
| Colored ICP 报错 | open3d < 0.16 | pip install --upgrade open3d |
| 网格是黑色 | MeshLab 未启用顶点颜色 | Render > Color > Per Vertex |
| 网格只有一半 | 点云法向量朝向不一致 | 增大 orient_normals_consistent_tangent_plane 的 k 值 |
| 内存不足 | 点数过多 | 增大 VOXEL_ICP 和 VOXEL_CLEAN |
| ICP 运行超过 30 分钟 | 体素过小 | 将 VOXEL_ICP 从 0.004 改为 0.006 |
| pos 和 neg 效果都差 | 旋转中心严重偏移 | 重新手动选点，或检查转台实际旋转方向 |

# 10  参数速查表

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FX / FY | 365.456 | Kinect v2 焦距（像素） |
| CX / CY | 254.878 / 205.395 | 主点坐标 |
| DEPTH_SCALE | 0.001 | 深度单位换算 uint16->米 |
| TOTAL_VIEWS | 25 | 帧数 |
| ANGLE_STEP | 14.4 度（自动） | 每帧名义旋转角 |
| VOXEL_ICP | 0.004 m | ICP 前下采样体素（影响速度） |
| VOXEL_DENSE | 0.003 m | 密集点云输出体素 |
| VOXEL_CLEAN | 0.005 m | 去噪点云和 Poisson 输入体素 |
| CICP_DIST | 0.05 m | 粗配准最大对应距离 |
| CICP_DIST_FINE | 0.02 m | 精配准最大对应距离 |
| POISSON_DEPTH | 9 | Poisson 重建深度（8/9/10） |
| POISSON_DENSITY_TRIM | 0.02 | 飘散面裁剪比例（0-0.1） |